Shear Diagram

One Point Load

Example 1:

ملاحظة: في حالة الـ Point Load خط الـ Shear يكون مستقيم افقي.

Example 2:

Example 3:

--------------------------

Example 4:

a) Calculate the support reactions;

b) Draw the shear force diagram

RA =  9 kN

--------------------------------

Example 5:

VA =  110 – 50 = 60 N

Shear diagram

Rectangular Uniform Load

ملاحظة: في حالة الـحمل المنتشر المستطيل (rectangular distributed load) خط الـ Shear يكون مستقيم مائل.

Example 1

-------------------------------------

Example 2:

VB =  (54(3+5/2))/14 = 7.857 kN

VA =  45  7.857  = 12.143 kN

How to find slope?

7.85712.143=5-xx

7.857*x=12.143(5-x)

X=3.03575 m

Slope=12.1433.03575=4kNmDescent therfore minus

من تشابه المثلثات نوجد قيمة x. ثم نجد الميل من حاصل قسمة المقابل على المجاور.

12.143~12.14 kN

x

5 m

7.857~7.86 kN

Equivalent load needed only to find reactions RA and RB. With experience NO need to do it

Example 4:

VA =  (874  472)/8 = 21.0 kN

VB =  127  21.0 = 63.0 kN

H.W: Find the Slope of the Line?

Example 5:

VB =  (54(3+5/2))/14 = 7.857 kN

VA =  45  7.857  = 12.143 kN

--------------------------------------

Shear diagram

Triangle Uniform Load

ملاحظة: في حالة الـحمل المنتشر المثلث (Triangle distributed load) خط الـ Shear يكون Parabola Curve.

Example 1:

اقل حمل لذلك اقل ميل مع الافق

اعلى حمل لذلك اعلى ميل مع الافق

X خطأ

صحيح   √

40 kN/m

Example 2:

y

By

Ay

V=0

-40

+80

S.F.D

6m

Ax=0

B

A

1- from ∑M@A=0 and ∑Fy=0⇒

Ay=80 kN, By=40 kN

2- Draw shear Force Diagram.

3- Find x, and y

Q/how to find x and y @V=0?

Answer:

L

x

1- نعمل تشابه مثلثات

Max ω kN/m

zero ω kN/m

ωL=yx         ⇒        40kNm6 m=yx

2- نعمل قطع مسافة xعن الـ zero ω الى حد يكون فيه الـ shear =0 وفي هذا المثال من جهة اليمين عندما يكون مقدار الـ reaction عند الـ support = 40 kN

y=6.66 x

By

Reaction @ zero kN/m

distributed load

3- نعمل ∑Fy=0 لهذا الجزء. لذلك فان قيمة الحمل المثلث = قيمة By.

40kN=12*x*y             ⇒  2*40=x*6.66x                 ⇒x2=12.01       ⇒  x=3.465m

∴y=6.66*3.465=23.09 kn/m

ملاحظة: ان مركز الـequivalent triangle load  يبعد ثلث المسافة عن الـ  Max ω وهي 2م في هذا المثال ولا تمثل موقع القص عندما يكون صفر لذلك نحن نقوم بحساب قيمة x

Ax=0

90 kN/m

Example 3: Draw shear diagram and find x and y?

6m

3m

Ay

By

A

B

Ay= By=202.5 kN↑

202.5 kN

Q/what is the shear value at B?

909=y3⇒y=30 kN

Answer: find the Shaded Trapezoidal area between A and B

-157.5+202.5=45 kN

9m

3m

90

A

B

V=0

-157.5 kN

6m

Trapezoidal area between A and B=30+902×6=360 kN↓

ω=90 kN/m

3m

↑∑Fy=0  ⇒+202.5-360=-157.5 kN shear value at B.

y kN

Q/ find x and y?

By=202.5 kN

x m

Answer: ωL=yx⇒y=10x

Area of triangle=12*y*x

↑∑Fy=0   ⇒By=12*y*x=202.5 Kn  ⇒

∴x=6.36 m and y=63.6 kN

By

-----------------------------------------------

6 kN/m

B

Ax=0

Example 4: Draw S.F.D and find the distance

V=0

6 m

6 m

6 kN/m

A

Ay

from point A where the shear V=0. For the

x

6 m

By=12 kN

6 kN/m

y

simply supported beam shown?

+12  kN

+12 kN

Answer: Ay =12 kN↑ , and By=12 kN↓

Shear @ midspan=

-6 kN

↑∑Fy=0⇒Ay-triangle area=+12-6*62=-6 kN

ω6m=yx   ⇒y=x

↑∑Fy=0⇒ - 12*x*y+12*6m*6kN/m-12kN=0

x=3.464 m   and     y=3.464 kN

the distance from point A where the shear V=0 is 12-6-3.464=2.536 m

Shear diagram

Effect of a moment and Inclined Forces on S.F.D

ملاحظة: لا يتاثر مخطط القص Shear Force Diagram بالعزم المسلط على الـ beam.  ولا يتأثر بالقوة المحورية Axial

50 kN

100 kN.m

Example 1:

MA

Ax

MA=300 kN.m	      , Ay=50 kN↑   , Ax=0

4m

Ay

+50 kN

S.F.D

200 kN

4

125 kN

---------------------------------------------------

3

Ax

Example 2:

200 kN

125*3/5=75 kN

125*4/5=100 kN

By

4m

2m

2m

Ay

By=450 kN↑    , Ay=150 kN↓   , Ax=75 kN→

+200-200=zero  kN

-250+450=+200 kN

-250 kN

-150 kN

S.F.D

450 kN

150 kN

75 kN

Shear diagram

Effect of a frictionless hinge (internal hinge) on S.F.D

Example 1 :

ملاحظة: 1- بوجود hinge  داخلي يجب فصل الـ beam في منطقة الـ  hinge لايجاد الـ reactions ونختار الجهة التي تحتوي reaction  واحد لتسهيل الحل.

2- توجد قوتين في المفصل hinge احدهما افقية والاخرى عمودية, ولعدم وجود قوة افقية في هذا المثال فلم تحتسب.

3- لا يتاثر مخطط القص Shear diagram بوجود Hinge داخلي.

4- يمكن تسليط اي حمل على المفصل الداخلي hinge.

Example 2:

From the FBD of the section to the left of hinge