Staff Reading (m); Next HI= last HI+(BS-FS); Next RL =last HI-FS orIS. B.S; F.S. A; 2.365; 100+2.365 = 102.365; 100.000; (BM). S1; 0.685; 1.235; 102.365+ (0.685-1.235) = 101.815; 102.365-1.235 = 101.130; T.P. S2; 1.745; 3.570; 101.815+ (1.745-3.570) = 99.990; 101.815-3.570 = 98.245; T.P. B; 2.340; 99.990-2.340 = 97.650. H.I Method (Height of Instrument) Checking……. ∑BS - ∑FS = RL @ last point - RL @1st point (2.365+0.685+1.745)-(1.235+3.570+2.340)=97.650-100.000 4.795-7.145=97.650-100.000 -2.35=-2.35 ∴calculations are O.K ملاحظة: ان هذا الـ check لا يشترط بان تكون الاعمال الحقلية صحيحة ولكن يعني صحة الاعمال الحسابية المكتبية فقط.

Points; Staff reading (m); ∆ H=last Reading-next Reading; Next RL =last RL±RiseFall; Remarks. BS (m); FS (m); if + Rise; if - Fall; RL (m). A; 2.365; No reading; ----; ----; 100.000; BM. S1; 0.685; 1.235; 2.365-1.235= 1.130; 100+1.130= 101.13; TP. S2; 1.745; 3.570; 0.685-3.570= 2.885; 101.130-2.885= 98.245; TP. B; No reading; 2.340; 1.745-2.340= 0.595; 98.245-0.595= 97.650; Required B.M. Rise and Fall Method Checking……. ∑BS - ∑FS = ∑Rise - ∑Fall =RL @ last point - RL @1st point (2.365+0.685+1.745)-(1.235+3.570+2.340)=(1.13)-(2.885+0.595)=97.650-100.000 = -2.35 ∴calculations are O.K ملاحظة: ان هذا الـ check لا يشترط بان تكون الاعمال الحقلية صحيحة ولكن يعني صحة الاعمال الحسابية المكتبية.

Height of Instrument Points; Staff Reading (m); Next HI=last HI+(BS-FS); Next RL =last HI-FS orIS; Remarks. Backsight; Intermediate Sight (IS); Foresight. Datum; 2.554; 50.000 +2.554 =52.554; 50.000; BM. A; 1.783; 52.554; 52.554 -1.783 =50.771. B; 0.926; HI for IS =last HI; 52.554; 52.554 -0.926 =51.628. C; 1.963; 52.554; 52.554 -1.963 =50.591. D; 1.305; 3.587; 52.554 +(1.305- 3.587)= 50.272; 52.554 -3.587 =48.967; TP. E; 1.432; HI for IS =last HI; 50.272; 50.272 -1.432 =48.840. F; 3.250; 0.573; 50.272+ (3.250-0.573)= 52.949; 50.272 -0.573 =49.699; TP. G; 1.925; HI for IS =last HI; 52.949; 52.949 -1.925 =51.024. H; 3.015; 0.496; 52.949+ (3.015- 0.496) =55.468; 52.949 -0.496 =52.453; TP. J; 0.780; 55.468-0.780 =54.688. ملاحظة: ارتفاع الجهاز للنقاط الوسطية هو نفسه للنقطة الخلفية التي تسبقه Checking… ∑BS - ∑FS = RL @ last point - RL @1st point=4.688 ∴calculations are O.K ثانيا: بطريقةRise and Fall Method ملاحظة: لا توضع الاشارة السالبة للـ Fall في الجدول لكنها تؤخذ بنظر الاعتبار في الحسابات. Checking… ∑BS - ∑FS = ∑Rise - ∑Fall =RL @ last point - RL @1st point 4.688 calculations are O.K