بحوث العمليات والامثلية Operations Research (O.R.) and Optimization:

  - Linear Programming:-البرمجة الخطية

Transportation Method: -   أسلوب النقل

    - North – West Method: -       طريقة الركن الشمالي الغربي

    - North – East Method: - طريقة الركن الشمالي الشرقي

    - Minimum Cost Method: -                  أقل التكاليف طريقة

    - Vogel's method: -  طريقة فوجل

يعتبر مجال النقل أحد اوجه تطبيقات البرمجة الخطية التي ساعدت على اتخاذ القرارات حيث اعتمدت في بادئ الامر على مساعدة الادارة في تسهيل تدفق السلع من المنافذ الانتاجية او التسويقية الرئيسية الى الوحدات الاصغر وبما يجعل تكاليف النقل الى أدنى حد ممكن. كما يمكن ان يستخدم تكنيك النقل بين الوحدات الانتاجية نفسها في ايجاد ترابط العلاقة بين الوحدات القائمة او بين المشاريع المتوقع اقامتها مستقبلا. ان آلية العمل في برمجة النقل تبدأ من ايجاد حل اولي للمشكلة ثم الانتقال في مرحلة تالية للتحقق من كون هذا الحل هو الامثل الذي يحقق أدنى مستوى من التكاليف او لا اذا كان الجواب لا يجب البحث عن كيفية تقليل كلفة النقل الى ادنى حد ممكن.

يستفاد من هذا الأسلوب هو الحصول على اقل كلفة لنقل المواد المختلفة والمصنعة في المصانع او معامل انتاجها الى الأماكن الذي تستعمل فيه ومثال على ذلك المواد الانشائية كالطابوق او السمنت والقطع الخرسانية الجاهزة وغيرها من المواد المصنعة بل وحتى المواد غير المصنعة مثل الحجر والحصى والرمل با انواعه حيث تنقل من مقالع استخراجها الى مواقع البناء او الأماكن التي تستعمل فيها.

ان نموذج النقل لا يقتصر استخدامه على ضغط الكلفة عندما تكون دالة الهدف (Minimum) بل ممكن اجراء بعض التغيرات البسيطة عندما يستهدف متخذ القرار دالة الربح وتعظيمها (Maximum).

من خلال ذلك يتوجب على المستثمر معرفة كميات الانتاج التي ستوجه من وحدات الانتاج الى مراكز التوزيع بحيث تكون التكاليف اقل ما يمكن. ويمكن حل مشاكل النقل بأحد الطرق التالية:

: - (North – West Method) طريقة الركن الشمالي الغربي

وتعتبر هذه الطريقة تقريبية وتعد من أسهل الطرق على الاطلاق اذ لا يستخدم فيها اي منطق علمي لتوزيع الكميات المتوفرة في المصادر (المعامل) لتلبية احتياجات الغايات. اذ تبدأ عملية ايجاد الحل الاساسي الاولي من الزاوية الشمالية الغربية بغض النظر عن مقدار كلفة الخلية ولذلك سميت هذه الطريق بهذا الاسم.

ويتلخص عمل هذه الطريقة فيما يأتي:

تبدأ هذه الطريقة بمقارنة الكمية المطلوبة (عند المراكز او الاسواق) بالكمية المتاحة عند المصادر (مركز الانتاج), في اول مربع من الركن الشمالي الغربي من الجدول في نماذج النقل اي نقارن الكمية المطلوبة عند D1 بالكمية المتاحة عند S1 ونضع في هذه الحالة اقل الكميتين , ثم ننتقل الى الكمية الثانية على نفس الصف وهي الخلية S1D2 وايضا نقارن هذه الكمية المتبقية عند D2 ونختار اقل كمية وبذلك نكون قد استهلكنا او نقلنا كل الكميات المتاحة عند المصدر S1 لذلك ننتقل الى الصف الثاني على نفس العمود D2 اي عند الخلية S2D2 ونقارن ايضا الكمية المتبقية لاستيفاء متطلبات D2 بالكمية المتاحة عند بالكمية المتاحة عند S2 ونختار اقل كمية ,ونكرر هذا العمل حتى نفي بكل الاحتياجات عند الغايات وبذلك ننقل كل الكميات المتاحة عند المصادر.

وإذا اعتبرنا ان: -

i = 1, 2, 3, 4, ….m             عدد مواقع التجهيز

j = 1, 2, 3, 4, ….n             عدد مواقع الطلبيات

Originالمعمل او المنشأ

Destinationمكان الطلب او الموقع

Supplyالمجهز او تجهيز او يجهز

Demandالطلب او المطلوب او يطلب

C i, jكلفة الواحدة او كلفة الوحدة الواحدة

X i, jالكمية المجهزة

فأن (Minimum Z) وهي اقل كلفة تسويق أو نقل تساوي: -

n

m

Minimum Z =                                     C i, j     X i, j

j=1

i=1

مثال رقم 1

ثلاثة معامل لإنتاج الاسمنت (مادة البناء) وكميات انتاجها محددة بفترات محددة وكان لدينا طلبيات من مواقع ثلاثة وكميات احتياجاتها وكلف نقل الوحدة الواحدة منها (الوحدة الواحدة في هذا السؤال هي الطن) وكما مبين في الشكل ادناه:

الى المواقع

من المعامل

المطلوب: -إيجاد اقل كلفة كلية ممكنه للتسويق؟

4 دولار كلفة نقل الطن

الموقع رقم 1 الكمية المطلوبة 50 وحده

المعمل رقم 1 الكمية المنتجة 50 وحدة

16

8

8

24

الموقع رقم 2 الكمية المطلوبة 90 وحده

المعمل رقم 2 الكمية المنتجة 100 وحدة

16

8

16

المعمل رقم 3 الكمية المنتجة 30 وحدة

24

الموقع رقم 3 الكمية المطلوبة 60 وحده

Origins (Supply)

i = 1, 2, 3, 4,... m =3

Sum of S = 200 unit

S =الكمية المجهزة

unit

Destinations (Demand)

j = 1, 2, 3, 4,… n = 3

Sum of D = 200 unit

D =الكمية المطلوبة

الحل بطريقة الركن الشمالي الغربي

ومشاهدة الفيديو قبل متابعة الحل في ادناه:  https://www.youtube.com/watch?v=0Z-gEBiEQYM ارجو فتح هذا الرابط

n

m

Si   =                  Dj                                                                            بما إن

i=1

j=1

Demand

Supply

الجدول اثناء اجراء العمليات الحسابية

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 4 | 20 16 | 8 | 70 |
| 2 | 8 | 70 24 | 30 16 | 100 |
| 3 | 8 | 16 | 30 24 | 30 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 50 | 90 | 60 | 200 |

Total Cost = 50*4 + 20*16 + 70*24 + 30*16 + 30*24 = 3 400 $

الجدول بعد توزيع الكميات بأقل كلفة نقل

| Origins i (المعامل) | Destinations j (المواقع) |  |  | From Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 50 | 20 | 0 | 70 |
| 2 | 0 | 70 | 30 | 100 |
| 3 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| To Dj | 50 | 90 | 60 | 200 200 |

4*50

50 unit

70 unit

8*20

24*600

90 unit

100 unit

16*400

16*300

60 unit

30 unit

Origins (Supply)              i = 1, 2, 3, 4,... m =3

Sum of S = 200 unit       S =الكمية المجهزة

unit

Destinations (Demand)           j = 1, 2, 3, 4,… n = 3

Sum of D = 200 unit                D =الكمية المطلوبة

:-(North – East Method طريقة الركن الشمالي الشرقي (

هي نفس طريقة الركن الشمالي الغربي ولكن الفرق هو ان الحل الاساسي الاولي يبدأ من الزاوية الشمالية الشرقية عند رسم الجدول والكتابة باللغة العربية من اليمين الى اليسار لذلك سميت هذه الطريق بهذا الاسم.

طريقة أقل التكاليف -:(Minimum Cost Method)

هي طريقة تقريبية أيضا ولكم ادق من الطريقة السابقة أي طريقة الركن الشمالي الغربي. تقوم هذه الطريقة على مبدأ أن التكاليف هي العنصر المهم في المسألة وبالتالي تهدف إلى إيجاد حل أولي ممكن عبر تخفيض تكلفة النقل على أمل أن يساهم هذا المبدأ في تقليل عدد الجداول اللازمة للوصول للحل الأمثل إن وجد تبدأ هذه الطريقة كالتالي:

خطوات طريقة أقل التكاليف:

- حدد الخلية ذات التكلفة الأقل في الجدول ككل وعند التعادل اي وجود أكثر من خلية لها نفس المقدار اختر الخلية ذات الاستيعاب الاكثر.

- املأ الخلية المختارة بأكبر كمية ممكنة بحيث تستوفي الكمية المطلوبة على شرط لا تتجاوز الكمية المعروضة لنفس السطر.

- أعد تقييم عمود المعروض وصف المطلوب كالتالي: New si = si – Xij        New dj = dj – Xij

- إذا كانت si<dj احذف الصف i من التقييم، أما إذا كانت dj<si احذف العمود j من التقييم.

- أعد تطبيق الخطوات السابقة بعد التعديل على ما تبقى من خلايا مرة أخرى حتى يتم حذف جميع الصفوف والأعمدة.

خطوات الحل للمثال رقم 1 السابق بطريقة أقل التكاليف:

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 4 | 16 | 20 8 | 70 |
| 2 | 8 | 60 24 | 40 16 | 100 |
| 3 | 8 | 30 16 | 24 | 30 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 50 | 90 | 60 | 200 200 |

Total Cost = 50*4 + 20*8 + 60*24 + 40*16 + 30*16 = 2 920 $

Vogel's methodطريقة فوجل: -

اعزائي الطلبة ارجو فتح هذا الرابط https://www.youtube.com/watch?v=0vhQ-w7cBuI ومشاهدة الفيديو قبل متابعة الحل في ادناه:

خطوات الحل للمثال رقم 1 السابق

    - يتم بحساب الفرق بين اقل كلفتين في الصفوف والاعمدة.

    - يتم اختيار أكبر فرق في الصفوف او الاعمدة.

    - يتم اشباع الخلية ذات التكلفة الأقل وإذا تساوت الفروق بين الخلايا يتم إعطاء الأولوية لإشباع الخلية التي بها طاقة استيعابية أكبر.

    - ليكون الحل ممكن يجب ان يكون عدد الخلايا التي تحوي كميات تساوي الى n + m – 1)). او بعبارة أخرى ان هذا الحل يسمى الحل الاساسي الابتدائي ويكون حلا اساسيا يمكن قبوله إذا توفر الشرط الاساسي الاتي:

(مجموع الخلايا المشغولة بالكمياتn + m – 1 =  )

| Origins i (المعامل) | Destinations j (المواقع) |  |  | From Si الكميات المعروضة |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | 4 | 10 16 | 60 8 | 70-60=10 10-10=0 | 4 | 8 |
| 2 | 50 8 | 50 24 | 16 | 100-50=50 50-50=0 | 8 | 8 |
| 3 | 8 | 30 16 | 24 | 30-30=0 | 8 | 8 |
| To Dj الكميات المطلوبة | 50 | 90 | 60 | 200 |  |  |
|  | 4 | 0 | 8 |  |  |  |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |

وعدد الخلايا التي تحوي كميات في هذا السؤال تساوي خمسة اذا الحل ممكن لان:

+ 3 - 1 = 5 3 = (مجموع الخلايا المشغولة بالكمياتn + m – 1 =  )

Total Cost = 10*16 + 60*8 + 50*8 + 50*24 + 30*16 = 1 720 $

مثال رقم 2

Three import offices for the reinforcing steel material (used in construction) and its quantities are specified in specific periods and we had orders from four locations and the quantities of their needs and the cost of transporting one unit of them (one unit in this question is ton) as shown in the figure below:

Required: - Finding the lowest possible total cost for marketing?

ثلاثة مكاتب استيراد لمادة حديد التسليح (المستعمل في البناء) وكمياتها محددة بفترات محددة وكان لدينا طلبيات من مواقع اربعة وكميات احتياجاتها وكلف نقل الوحدة الواحدة منها (الوحدة الواحدة في هذا السؤال هي الطن) وكما مبين في الشكل ادناه:

المطلوب: -إيجاد اقل كلفة كلية ممكنه للتسويق؟

| Origins i (المكاتب) | Destinations j (المواقع) |  |  |  | From Si الكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A | 10 $ | 8 $ | 6 $ | 4 $ | 2000 |
| B | 14 $ | 17 $ | 5 $ | 2 $ | 1300 |
| C | 18 $ | 7 $ | 11 $ | 9 $ | 1700 |
| To Dj الكمية المطلوبة | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 5000 5000 |

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | 4 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1000 10 $ | 1000 8 $ | 6 $ | 4 $ | 2000 |
| B | 14 $ | 1000 17 $ | 300 5 $ | 2 $ | 1300 |
| C | 18 $ | 7 $ | 200 11 $ | 1500 9 $ | 1700 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 5000 |

حل المثال رقم 2 بطريقة الركن الشمالي الغربي

Total Cost = 1000*10 + 1000*8 + 1000*17 + 300*5 + 200*11 + 1500*9 = 52 200 $

خطوات الحل للمثال رقم 2 السابق بطريقة أقل التكاليف:

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | 4 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1000 10 $ | 300 8 $ | 500 6 $ | 200 4 $ | 2000-200=1800 1800-500=1300 1300-300=1000 |
| B | 14 $ | 17 $ | 5 $ | 1300 2 $ | 1300-1300=0 |
| C | 18 $ | 1700 7 $ | 11 $ | 9 $ | 1700-1700=0 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 5000 |

Total Cost = 1000*10 + 300*8 + 500*6 + 200*4 + 1300*2 + 1700*7 = 30 700 $

حل المثال رقم 2 بطريقة فوجل

| Origins i (المكاتب) | Destinations j (المواقع) |  |  |  | From Si الكمية المعروضة |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| A | 1000 10 $ | 300 8 $ | 500 6 $ | 200 4 $ | 2000-1000=1000 1000-500=500 500-200=300 300-300=0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| B | 14 $ | 17 $ | 5 $ | 1300 2 $ | 1300-1300=0 | 3 | 3 |  |  |
| C | 18 $ | 1700 7 $ | 11 $ | 9 $ | 1700-1700=0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| To Dj الكمية المطلوبة | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 5000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |

وعدد الخلايا التي تحوي كميات في هذا السؤال تساوي ستة إذا الحل ممكن لان:

+ 4 -1 = 6 3 = (مجموع الخلايا المشغولة بالكمياتn + m – 1 =  )

Total Cost = 1000*10 + 300*8 + 500*6 + 200*4 + 1300*2 + 1700*7 = 30 700 $

مثال رقم 3

Three factories for producing bricks (building material) and the quantities of their production are specified in specific periods and we had orders from four locations and the quantities of their needs and the cost of transporting each unit from them (one unit in this question is 1000 bricks) as shown in the figure below:

Required: - Finding the lowest possible total cost for marketing?

ثلاثة معامل لإنتاج الطابوق (مادة البناء) وكميات انتاجها محددة بفترات محددة وكان لدينا طلبيات من مواقع اربعة وكميات احتياجاتها وكلف نقل الوحدة الواحدة منها (الوحدة الواحدة في هذا السؤال هي 1000 طابوقة) وكما مبين في الشكل ادناه:

المطلوب: -إيجاد اقل كلفة كلية ممكنه للتسويق؟

| Origins i (المعامل) | Destinations j (المواقع) |  |  |  | From Si الكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A | 5 $ | 7 $ | 4 $ | 6 $ | 100 |
| B | 3 $ | 2 $ | 8 $ | 9 $ | 150 |
| C | 13 $ | 15 $ | 10 $ | 12 $ | 200 |
| To Dj الكمية المطلوبة | 80 | 120 | 180 | 70 | 450 450 |

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | 4 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 5 $ | 20 7 $ | 4 $ | 6 $ | 100 |
| 2 | 3 $ | 100 2 $ | 50 8 $ | 9 $ | 150 |
| 3 | 13 $ | 15 $ | 130 10 $ | 70 12 $ | 200 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 80 | 120 | 180 | 70 | 450 |

حل المثال رقم 3 بطريقة الركن الشمالي الغربي

Total Cost = 80*5 + 20*7 + 100*2 + 50*8 + 130*10 + 70*12 = 3 280 $

خطوات الحل للمثال رقم 3 السابق بطريقة أقل التكاليف:

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | 4 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 $ | 7 $ | 100 4 $ | 6 $ | 100 |
| 2 | 30 3 $ | 120 2 $ | 8 $ | 9 $ | 150 |
| 3 | 50 13 $ | 15 $ | 80 10 $ | 70 12 $ | 200 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 80 | 120 | 180 | 70 | 450 |

Total Cost = 100*4 + 30*3 + 120*2 + 50*13 + 80*10 + 70*12 = 3 020 $

حل المثال رقم 3 بطريقة فوجل

| Origins i (المعامل) | Destinations j (المواقع) |  |  |  | From Si الكمية المعروضة |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| A | 50 5 $ | 7 $ | 50 4 $ | 6 $ | 100-50=50 50-50=0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| B | 30 3 $ | 120 2 $ | 8 $ | 9 $ | 150-120=30 30-30=0 | 1 | 5 |  |  |  |
| C | 13 $ | 15 $ | 130 10 $ | 70 12 $ | 200-130=70 70-70=0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| To Dj الكمية المطلوبة | 80 | 120 | 180 | 70 | 450 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

وعدد الخلايا التي تحوي كميات في هذا السؤال تساوي ستة إذا الحل ممكن لان:

+ 4 -1 = 6 3 = (مجموع الخلايا المشغولة بالكمياتn + m – 1 =  )

Total Cost = 50*5 + 50*4 + 30*3 + 120*2 + 130*10 + 70*12 = 2 920 $

مثال رقم 4

Three import offices for the reinforcing steel material (used in construction) and its quantities are specified in specific periods and we had orders from four locations and the quantities of their needs and the cost of transporting one unit of them (one unit in this question is ton) as shown in the figure below:

Required: - Finding the lowest possible total cost for marketing?

ثلاثة مكاتب استيراد لمادة حديد التسليح (المستعمل في البناء) وكمياتها محددة بفترات محددة وكان لدينا طلبيات من مواقع اربعة وكميات احتياجاتها وكلف نقل الوحدة الواحدة منها (الوحدة الواحدة في هذا السؤال هي الطن) وكما مبين في الشكل ادناه:

المطلوب: -إيجاد اقل كلفة كلية ممكنه للتسويق؟

| Origins i (المكاتب) | Destinations j (المواقع) |  |  |  | From Si الكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A | 11 $ | 8$ | 7 $ | 13 $ | 160 |
| B | 6 $ | 12 $ | 15 $ | 8 $ | 160 |
| C | 4 $ | 7 $ | 9 $ | 12 $ | 80 |
| To Dj الكمية المطلوبة | 100 | 80 | 80 | 140 | 400 |

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | 4 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 11 $ | 80 8$ | 7 $ | 13 $ | 160 |
| 2 | 20 6 $ | 12 $ | 80 15 $ | 60 8 $ | 160 |
| 3 | 4 $ | 7 $ | 9 $ | 80 12 $ | 80 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 100 | 80 | 80 | 140 | 400 |

حل المثال رقم 4 بطريقة الركن الشمالي الغربي

Total Cost = 80*11 + 80*8 + 20*6 + 80*15 + 60*8 + 80*12 = 4 280 $

حل المثال رقم 4 السابق بطريقة أقل التكاليف:

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | 4 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 $ | 80 8$ | 80 7 $ | 13 $ | 160 |
| 2 | 6 $ | 20 12 $ | 15 $ | 140 8 $ | 160 |
| 3 | 60 4 $ | 20 7 $ | 9 $ | 12 $ | 80 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 60 | 120 | 80 | 140 | 400 400 |

Total Cost = 80*8 + 80*7 + 20*12 + 140*8 + 60*4 + 20*7 = 2 940 $

حل المثال رقم 4 بطريقة فوجل

| Origins i (المعامل) | Destinations j (المواقع) |  |  |  | From Si الكمية المعروضة |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| A | 11 $ | 80 8$ | 80 7 $ | 13 $ | 160-80=80 80-80=0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| B | 20 6 $ | 12 $ | 15 $ | 140 8 $ | 160-140=20 20-20=0 | 2 | 6 |  |  |  |
| C | 40 4 $ | 40 7 $ | 9 $ | 12 $ | 80-40=40 40-40=0 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
| To Dj الكمية المطلوبة | 60 | 120 | 80 | 140 | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Total Cost = 80*8 + 80*7 + 20*6 + 140*8 + 40*4 + 40*7 = 2 880 $

مثال رقم 5

Four factories for the production of concrete beams in different regions that are used in building bridges, the quantities of their production are specified in specific periods and we have orders from five sites in different regions and the quantities of their needs and the cost of transporting each unit as shown in the figure below:

Required: - Finding the lowest possible total cost for marketing?

أربعة معامل لإنتاج العتبات الخرسانية في مناطق مختلفة التي تستعمل في بناء الجسور وكميات انتاجها محددة بفترات محددة وكان لدينا طلبيات من خمسة مواقع في مناطق مختلفة وكميات احتياجاتها وكلف نقل الوحدة الواحدة منها وكما مبين في الشكل ادناه:

المطلوب: -إيجاد اقل كلفة كلية ممكنه للتسويق؟

| Origins i (المعامل) | Destinations j (المواقع) |  |  |  |  | From Si الكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| A | 100 $ | 80 $ | 60 $ | 130 $ | 160 $ | 100 |
| B | 90 $ | 160 $ | 120 $ | 100 $ | 110 $ | 150 |
| C | 70 $ | 90 $ | 110 $ | 140 $ | 140 $ | 150 |
| D | 130 $ | 100 $ | 140 $ | 110 $ | 90 $ | 200 |
| To Dj الكمية المطلوبة | 120 | 100 | 140 | 140 | 100 | 600 600 |

حل المثال رقم 5 بطريقة الركن الشمالي الغربي

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 100 $ | 80 $ | 60 $ | 130 $ | 160 $ | 100 |
| 2 | 20 90 $ | 100 160 $ | 30 120 $ | 100 $ | 110 $ | 150 |
| 3 | 70 $ | 90 $ | 110 110 $ | 40 140 $ | 140 $ | 150 |
| 4 | 130 $ | 100 $ | 140 $ | 100 110 $ | 100 90 $ | 200 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 120 | 100 | 140 | 140 | 100 | 600 600 |

Total Cost = 100*100 + 20*90 + 100*160 + 30*120 + 110*110 + 40*140 + 100*110 + 100*90

= 69 100 $

حل المثال رقم 5 السابق بطريقة أقل التكاليف:

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 $ | 80 $ | 100 60 $ | 130 $ | 160 $ | 100 |
| 2 | 90 $ | 160 $ | 10 120 $ | 140 100 $ | 110 $ | 150 |
| 3 | 120 70 $ | 30 90 $ | 110 $ | 140 $ | 140 $ | 150 |
| 4 | 130 $ | 70 100 $ | 30 140 $ | 110 $ | 100 90 $ | 200 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 120 | 100 | 140 | 140 | 100 | 600 600 |

Total Cost = 100*60 + 10*120 + 140*100 + 120*70 + 30*90 + 70*100 + 30*140 + 100*90

= 52 500 $

حل المثال رقم 5 بطريقة فوجل

| Origins i (المعامل) | Destinations j (المواقع) |  |  |  |  | From Si الكمية المعروضة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 $ | 80 $ | 100 60 $ | 130 $ | 160 $ | 100 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 90 $ | 160 $ | 10 120 $ | 140 100 $ | 110 $ | 150 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 |
| 3 | 120 70 $ | 90 $ | 30 110 $ | 140 $ | 140 $ | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 130 $ | 100 100 $ | 140 $ | 110 $ | 100 90 $ | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |
| To Dj الكمية المطلوبة | 120 | 100 | 140 | 140 | 100 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 10 | 50 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

عندما نحسب عدد الخلايا التي تحوي كميات في هذا السؤال نلاحظ انها تساوي (7) إذا الحل غير ممكن بهذه الطريقة لان شرط الحل في هذه الطريقة حتى يصبح ممكن يجب ان يكون مجموع عدد الاعمدة ((n وعدد الصفوف (m) مطروح منها واحد مساوي الى عدد الخلايا المشغولة بكميات وكما في المعادلة التالية:

+ 5 - 1 = 8                  it is not equal (7)4 = (مجموع الخلايا المشغولة بالكمياتn + m – 1 =  )

مثال رقم 6

Four factories to produce potable water tanks in different regions that are used in residential buildings and service departments and the quantities of their production are specified in specific periods and we had orders from five sites in different regions and the quantities of their needs and the costs of transporting each unit of them as shown in the figure below:

Required: - Finding the lowest possible total Cost for marketing?

أربعة معامل لإنتاج خزانات المياه الصالحة للشرب في مناطق مختلفة والتي تستعمل في الأبنية السكنية والدوائر الخدمية وكميات انتاجها محددة بفترات محددة وكان لدينا طلبيات من خمسة مواقع في مناطق مختلفة وكميات احتياجاتها وكلف نقل الوحدة الواحدة منها وكما مبين في الشكل ادناه:

المطلوب: -إيجاد اقل كلفة كلية ممكنه للتسويق؟

| Origins i (المعامل) | Destinations j (المواقع) |  |  |  |  | From Si الكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| A | 11 $ | 8 $ | 5 $ | 9 $ | 10 $ | 130 |
| B | 9 $ | 16 $ | 12 $ | 19 $ | 13 $ | 170 |
| C | 5 $ | 9 $ | 11 $ | 13 $ | 14 $ | 180 |
| D | 13 $ | 10 $ | 15 $ | 11 $ | 7 $ | 220 |
| To Dj الكمية المطلوبة | 120 | 150 | 140 | 160 | 130 | 700 |

حل المثال رقم 6 بطريقة الركن الشمالي الغربي

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 11 $ | 10 8 $ | 5 $ | 9 $ | 10 $ | 130 |
| 2 | 9 $ | 140 16 $ | 30 12 $ | 19 $ | 13 $ | 170 |
| 3 | 5 $ | 9 $ | 110 11 $ | 70 13 $ | 14 $ | 180 |
| 4 | 13 $ | 10 $ | 15 $ | 90 11 $ | 130 7 $ | 220 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 120 | 150 | 140 | 160 | 130 | 700 |

Total Cost = 120*11 + 10*8 + 140*16 + 30*12 + 110*11 + 70*13 + 90*11 + 130*7

= 8 020 $

حل المثال رقم 6 السابق بطريقة أقل التكاليف:

| Destinations Origins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | From Siالكمية المعروضة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 $ | 8 $ | 130 5 $ | 9 $ | 10 $ | 130 |
| 2 | 9 $ | 16 $ | 10 12 $ | 160 19 $ | 13 $ | 170 |
| 3 | 120 5 $ | 60 9 $ | 11 $ | 13 $ | 14 $ | 180 |
| 4 | 13 $ | 90 10 $ | 15 $ | 11 $ | 130 7 $ | 220 |
| الكمية المطلوبة To Dj | 120 | 150 | 140 | 160 | 130 | 700 |

Total Cost = 130*5 + 10*12 + 160*19 + 120*5 + 60*9 + 90*10 + 130*7 = 6 760 $

| Origins i (المعامل) | Destinations j (المواقع) |  |  |  |  | From Si الكمية المعروضة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 $ | 8 $ | 130 5 $ | 9 $ | 10 $ | 130 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 9 $ | 90 16 $ | 10 12 $ | 70 19 $ | 13 $ | 170 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 120 5 $ | 60 9 $ | 11 $ | 13 $ | 14 $ | 180 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |
| 4 | 13 $ | 10 $ | 15 $ | 90 11 $ | 130 7 $ | 220 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| To Dj الكمية المطلوبة | 120 | 150 | 140 | 160 | 130 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

حل المثال رقم 6 بطريقة فوجل

عندما نحسب عدد الخلايا التي تحوي كميات في هذا السؤال نلاحظ انها تساوي (8) إذا الحل ممكن لان شرط الحل في هذه الطريقة حتى يصبح ممكن يجب ان يكون مجموع عدد الاعمدة ((n وعدد الصفوف (m) مطروح منها واحد مساوي الى عدد الخلايا المشغولة بكميات وكما في المعادلة التالية:

+ 5 - 1 = 8                  4 = (مجموع الخلايا المشغولة بالكمياتn + m – 1 =  )

Total Cost = 130*5 + 90*16 + 10*12 + 70*19 + 120*5 + 60*9 + 90*11 +130*7

= 6 580 $

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=80537

هذا الرابط مفيد جدا لفهم الموضوع للاطلاع